# He-3 脉冲信号模拟系统 使用说明书

软件操作、配置指南、功能概述

版本 0.1.0 | 2026-07-21

# 一、环境安装

推荐使用 Conda 环境（Python 3.11+）：

conda create -n signal_create python=3.11

conda activate signal_create

cd he3_codex_context

pip install -e ".[dev,ui,doc]"

依赖包：numpy, scipy, matplotlib, h5py, pydantic, PyYAML, typer, streamlit, python-docx

# 二、快速启动

交互界面（推荐）：

he3sim ui

→ 浏览器打开 http://127.0.0.1:8501

命令行方式：

he3sim --help    # 查看所有命令

he3sim validate-config -c configs/demo_minimal.yaml

# 三、命令行命令一览

| 命令 | 功能 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- |
| validate-config | 校验 YAML 配置 | 基础 |
| simulate-events | 生成真值事件 → HDF5 | Phase 1 |
| validate-arrivals | 泊松到达统计验证 | Phase 1 |
| validate-correlated | 相关事件静态验证报告 | Phase A |
| simulate-waveform | 生成连续波形 → HDF5 | Phase 2 |
| plot-waveform | 波形图片（只读） | Phase 2 |
| generate-dataset | 完整数据集（触发+死时间） | Phase 3 |
| validate-physics | 死时间关系验证 | Phase 3 |
| analyze-noise | 单工况 Phase B 噪声分析 | Phase B |
| validate-alpha-recovery | 多工况 α 复原闭环 | Phase B |
| analyze-continuous-noise | 连续 ACF/VTM/去卷积 | Phase C |
| scan-usability-frontier | 可用边界扫描 | Phase C |
| qualify-acquisition | 采集数据只读资格审查 | Phase 4Q |
| ui | 启动交互界面 | UI |

# 四、交互界面操作

启动 he3sim ui 后，左侧边栏有五个页面：

## 4.1 事件生成与统计

选择泊松或相关源模型，设置计数率、观察时长、k_eff、α、探测效率等参数，

点击「生成事件」即显示事件时序栅格图和间隔分布。相关模式下同时生成泊松对照。

## 4.2 连续波形生成

配置源模型、计数率、时长、采样率和双指数脉冲参数（τ_r、τ_d），

生成含噪声和双指数脉冲叠加的模拟前置放大器电压波形。可拖动滑块选择显示区间。

## 4.3 Phase B 脉冲噪声

输入相关中子参数，一键运行 Rossi-α、Feynman-α 和 PSD 三种估计器，

显示 α 估计值、相对误差和拟合曲线图。支持时间块 bootstrap 不确定度。

## 4.4 Phase C 连续信号

从连续电压波形直接计算 ACF、VTM 和 Wiener 去卷积，显示 α 复原结果

和去卷积三面板对比图。可调节 Wiener 正则化参数 γ。

## 4.5 历史结果浏览

浏览 outputs/ 下已有的分析报告目录，查看 JSON 指标和 PNG 图表。

# 五、配置文件说明

主要配置文件位于 configs/ 目录：

demo_minimal.yaml — 非相关泊松演示配置

demo_correlated.yaml — 相关纯瞬发演示配置

provisional_he3.yaml — 待标定结构模板

所有参数值均含 value / status / notes 三元组，status 必为 synthetic_demo、

provisional 或 validated 之一。

# 六、已知限制

• 所有参数为 synthetic_demo，非实测设备标定值

• 仅支持一速点模型纯瞬发分支过程，不含延迟中子

• 连续 VTM 在低 SNR 下拟合可能退化

• CCF/CTM 未经 DT5800 或真实电子学验证

• 不含桌面 GUI、远程 Web 服务、DT5800 实时控制

• 当前不接入真实反应堆数据

# 七、质量检查命令

修改代码后运行：

python -m ruff format --check .

python -m ruff check .

python -m mypy src

python -m pytest -q